水尺计量手动计算程序（按顺序一项一项计算即可）

基本数据（在装载手册中查询）：

艏艉柱距离LBP=               吃水标志至船舯距离 lM=        （正数）

吃水标志至艏柱距离lF=        （正数）   吃水标志至艉柱距离 lA=        （正数）

空船重量=                  设L = LBP - lF - lA =

吃水计算

| 观测吃水 | 观测左右平均 | t * lF L 修正值 | 修正后左右平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首左dFP= | 平均 | = | dFM=观测平均+修正值= |
| 首右dFS= |  |  |  |
| 舯左dMP= | 平均 | t * lM L = | dMM=观测平均+修正值= |
| 舯右dMS= |  |  |  |
| 艉左dAP= | 平均 | t * lA L = 当船尾吃水标志在艉垂线之前时，此项加上负号 | dAM=观测平均+修正值= |
| 艉右dAS= |  |  |  |
| 观测吃水差（观测艏平均-观测艉平均）t = |  |  |  |

修正后平均吃水（dFM + 6 * dMM  + dAM）/ 8 =

排水量计算

根据修正后平均吃水查表计算（最好用内插法）：

排水量△=                  TPC=                     LCF=

注意：有的船表中列出的是LCA，需要计算出LCF，LCF=LCA-LBP/2=

根据以上信息计算排水量的第一项修正值= （100 * t * LCF * TPC）/ L =

根据修正后的平均吃水+0.5米，求MTC1值 =

根据修正后的平均吃水-0.5米，求MTC2值=

MTC变化=MTC1-MTC2=

根据以上信息计算排水量第二项修正值=（50 * t * t * MTC ）/ L =

修正后排水量displ = 原始排水量△ + 第一项修正 + 第二项修正 =

水密度修正后排水量 = displ * 实际水密度 /1.025 =

消耗品总量=FO+DO+LO+FW+污油及其他=

压载水=               常数=

货量计算

最后货量 = 水密度修正后排水量 - 空船重量 - 消耗品总量 - 压载水 - 常数

=

或   = 两次水尺计量的差值 =

内插计算方法：

小     已知    大

小1    未知    大1

未知 = 小1  + （大1  - 小1）*（已知 – 小）/ （大 - 小 ）